# Cable (DOCSIS) 模組串接與 API 規格指南

本文件記錄了未來將 DAE 19 Modules 核心引擎完整移植至真實 Cable (DOCSIS) 設備時，所需的輸入欄位要求、各模組的判斷邏輯，以及 API 輸出的最終結果。為了更清晰易懂，所有項目皆附上原本 WiFi 的欄位作為對照比較。

## 1. 橋接層 (Platform Adapter) ：底層參數對齊

在未來開發真實設備的韌體時，C/Linux 工程師需要寫一支 Adapter 負責從硬體驅動取得狀態，並轉化為 Python 定義的 MetricSample 結構（定義於 M00_common.py）。

### WiFi vs Cable 欄位對照表 (輸入層)

| 數據屬性 | WiFi 網卡欄位 (domain="WIFI") | Cable 數據機欄位 (domain="CABLE") | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 網速與流量 (Rates) | phy_rate_mbps (實體傳輸率)in_rate, out_rate | (共用) in_rate, out_rate | 可以沿用，Cable 一樣有上下行頻寬數據。 |
| 連線延遲 (Latency) | latency_p95_ms (到外網的 P95 延遲)loss_pct (外網掉包率) | us_latency_p95_ms (上行至 CMTS 的延遲)us_loss_pct (上行掉包) | Cable 更注重第一站 (CMTS) 的壅塞狀況。 |
| 訊號雜訊比 (Signal/Noise) | signal_strength_pct (訊號 %)wan_sinr_db (WAN 干擾) | ofdm_mer_db (OFDM 調變錯誤率/雜訊比) | MER 是衡量 DOCSIS 實體層線路好壞的絕對指標，標準值一般高於 32dB。 |
| 重傳與不穩 (Instability) | retry_pct (WiFi 封包重傳率)mesh_flap_count (Mesh 節點閃斷) | t3_count (T3 Timeout 次數)t4_count (T4 Timeout 次數) | T3/T4 超時代表設備向 ISP 註冊或維護連線時失敗，是 Cable 斷線的最主要凶手。 |
| 錯誤修正 (Errors) | (無直接對應，通常看重傳率) | fec_corrected (可被修正的錯誤 FEC)fec_uncorrected (不可逆 FEC) | 過多的 FEC 修正代表有外部同軸電纜干擾。 |
| 系統基礎 (Base) | channel, band (如 5GHz),radio_type (如 802.11ax) | 無 |  |

開發提示： 核心引擎不會去檢查底層是怎麼拿到的，只要開發者把抓到的資料放入字典 collector.collect(domain="CABLE", ofdm_mer_db=38.5, t3_count=2, ...) 裡面，系統就會自動收下。

## 2. 核心判斷模組 (Validation Modules)

當資料送進來後，會有兩個主要的模組去負責消化與判斷成績 (PASS/FAIL)。

[❗ 重要] M13 歷史資料限制 (INSUFFICIENT_EVIDENCE) 為了避免誤判，M13 FP Lite 引擎內部設有嚴格的安全機制（MIN_SAMPLES = 10）。API 在呼叫 /install_verify 或 /proof 生成 OBH 證據卡時，緩衝區（Ring Buffer）必須至少擁有 10 筆即時數據，否則引擎將拒絕給出通過或失敗的成績，並強制作出 status: INSUFFICIENT_EVIDENCE (證據不足) 的判定。

實作建議：在開發測試環境或展示用途時，請務必像 server.py 中的 mock_cable 一樣，一次性注入 20 筆以上的歷史陣列資料，以防觸發保護機制。

### 模組 1：安裝品質驗證 (M20_install_verify.py -> /install_verify API)

此模組使用最近 3 分鐘內的即時資料來快速判別安裝是否成功。

- 當 domain = WIFI： 採用由 M13 管理的 WIFI78_INSTALL_ACCEPT 標準。若失敗，主因 (Dominant Factor) 通常回報為 WIFI (Noise)、OPAQUE (Latency) 或 LOW_PHY_RATE 等。

- 當 domain = CABLE： 採用由 M13 管理的 CABLE_INSTALL_ACCEPT 標準。若失敗，主因 (Dominant Factor) 則會動態改成追蹤 Cable 特有的 PLANT_IMPAIRMENT_SUSPECT (實體線路異常) 或 TAIL_US_RTT_TOO_HIGH (上行壅塞)。

### 模組 2：事後證據包與門檻計算 (M13_fp_lite.py -> ProofCardGenerator)

這些標準寫死在 Profile 邏輯中，未來可移到外部設定檔。系統是利用這套規則產生那張最終的診斷卡（ProofCard）。

| 診斷檢查項目 (Health Checks) | WiFi 判斷標準 (WIFI78_INSTALL_ACCEPT) | Cable 判斷標準 (CABLE_INSTALL_ACCEPT 等) | 異常時回傳的 Reason Code |
| --- | --- | --- | --- |
| 延遲 P95 (Latency) | 到公網延遲 rtt_ms <= 60ms | 到基站延遲 us_rtt_ms <= 80ms | P95_RTT_TOO_HIGH / TAIL_US_RTT_TOO_HIGH |
| 掉包率 P95 (Loss) | loss_pct <= 1.0% | us_loss_pct 放寬或看 FEC | P95_LOSS_TOO_HIGH / PLANT_IMPAIRMENT_SUSPECT |
| 訊號品質 (Signal) | （主要針對 FWA 提供 RSRP，WiFi 看連線率） | 最差 5% 的 ofdm_mer_db >= 32.0dB | PLANT_IMPAIRMENT_SUSPECT (線路損耗嫌疑) |
| 連線不穩/重傳 | retry_pct (重傳率) <= 10.0% | T3 Timeouts <= 5 次 | WIFI_SIDE_OSCILLATION / T3T4_RETRY_BURST |
| 嚴重干擾 | (無) | FEC Corrected 數量 <= 1000 | PLANT_IMPAIRMENT_SUSPECT |

## 3. UI 與 API Output (輸出層)

這會影響到 Web / App 呼叫系統後拿到的 JSON。您可以透過觀察這些 JSON 結構來繪製 Dashboard。

### API: 即時安裝狀態 (GET /install_verify)

無論是哪種設備，API 吐出來的基本結構是一模一樣的，這保證了前端（例如 App 的 Installation Verifier）不用寫兩套完全不同的解析邏輯。

主要差異在於 system_info 和 fp_vector 的內容：

// Cable 模式的回傳範例 (CABLE)
{
  "readiness_verdict": "FAIL",
  "dominant_factor": "PLANT_IMPAIRMENT_SUSPECT",  // Cable 專屬原因
  "confidence": 0.85,
  "system_info": {
    "domain": "CABLE",                            // 判斷來源
    "dns_status": "OK"
    // (Cable 模式通常不會有 wifi channel, radio_type 等資訊)
  },
  "fp_vector": {                                  // 計算出來的平均/P95分數
    "us_latency_p95_ms": 120.5,
    "ofdm_mer_db": 29.8,
    "t3_count": 8.0,
    "fec_corrected": 1500.0
  }
}

// WiFi 模式的回傳範例 (WIFI)
{
  "readiness_verdict": "PASS",
  "dominant_factor": "UNKNOWN",
  "confidence": 0.95,
  "system_info": {
    "domain": "WIFI",
    "dns_status": "OK",
    "channel": 36,                               // WiFi 專屬資訊
    "radio_type": "802.11ax",
    "phy_rate_mbps": 1201
  },
  "fp_vector": {
    "latency_p95_ms": 32.1,
    "retry_pct": 2.5,
    "signal_strength_pct": 99.0
  }
}

### API: OBH 證據卡 (GET /device/{device_id}/proof)

在按下 One-Button Help 或客服拉取歷史時，會獲得一份 JSON 的 ProofCard（診斷證明）。核心差異是在 payload.engineering_proof 區塊，記錄了為什麼機器會決定 PASS 或 FAIL 的證據。

重點比較： 1. profile_ref: 報告抬頭會標示使用了哪套審核標準。WiFi 會寫 WIFI78_INSTALL_ACCEPT。Cable 會寫 CABLE_INSTALL_ACCEPT。 2. health_checks: 這裡存放了一條一條的檢驗細項： * WiFi: [{"name": "Latency (P95)", "status": "PASS"}, {"name": "Wi-Fi Retry (P95)", "status": "FAIL"}] * Cable: [{"name": "US Latency (P95)", "status": "PASS"}, {"name": "OFDM MER (P5)", "status": "FAIL"}, {"name": "T3 Count (P95)", "status": "PASS"}] 3. reason_code: 若 status 為 NOT_READY / FAIL，這裡會標示像 ["PLANT_IMPAIRMENT_SUSPECT"] 的核心字眼，方便客服知道要派工程師去修外線（Cable 才能抓的問題）。

## 結語與未來串接建議

- Frontend: 前端 (React Native 或是 Web Dashboard) 只要利用 API 回傳的 system_info.domain 來決定要用「天線📶」還是「插頭🔌」的圖示，並抽出 fp_vector / outcome_facet 中對應的屬性來顯示，不需更改核心邏輯。

- Backend (C/Linux 開發者): 可以參考已建立範本的 dae_p1/adapters/DOCSIS_adapter.py，裡面示範了如何透過解析 Linux 終端機指令（像是呼叫 docsisctl show phy）來抓出真實的 MER 數值。將這些數值填入 collect() 函式即可完美對接所有後續的分析引擎。